# Plán revitalizace: outpost_security_perimeter

Datum: 2026-07-26
Scope: outpost_security_perimeter → rozšířený na Outpost IoT Hub
Status: SCHVÁLENO — revitalizace spuštěna

# 1. Výchozí stav repozitáře

| Aspekt | Stav | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Commits | 6 (pouze README + LICENSE) | Poslední: 2026-04-03 |
| Větve | 2: main + Docs | Docs obsahuje 7 dokumentů, lokálně nejsou |
| Struktura | Pouze root: README, LICENSE, .gitignore | Žádné podadresáře |
| Firmware | 0 řádků kódu | Pouze koncept v README |
| Schemata | 0 souborů | Pouze textový popis HW |
| Cloud | 0 konfigurací | GCP architektura popsána v README |

# 2. Cílový stav (Outpost IoT Hub)

Rozšířený scope repozitáře: z "bezpečnostní perimetr" na "Outpost IoT Hub — monitoring, automatizace a bezpečnost off-grid uzlu."

Deterministický security perimetr (PIR + weight validation)

Teplotní monitoring měniče (DS18B20 alarmy) s prevencí fault 02

Modbus telemetrie z POW-HVM3.2H (registry 4502-4557)

JK BMS monitoring (TTL přes JST PH) -- ochrana LFP článků

GCP Cloud Run pipeline + Telegram/Signal notifikace

BMP180 klimatická stanice (teplota + tlak v technické místnosti)

Všechny komponenty pod jednotným ESPHome/ESP32 frameworkem

# 3. Cílová adresářová struktura

outpost_security_perimeter/
+-- README.md              # Hlavní dokument (rozšířený)
+-- AGENTS.md              # Agentní pravidla pro LLM
+-- LICENSE                # Apache 2.0 (stávající)
+-- .gitignore             # Rozšířený
+-- .ai_state.json         # Session state (import z IOT/)
|
+-- docs/                  # Dokumentace (fetch z GitHub Docs branch)
|   +-- koncepce_zabezpeceni.md
|   +-- differential_analysis.md
|   +-- Testovaci_scenare.md
|   +-- hardware.md
|   +-- Firmware.md
|   +-- cloud.md
|   +-- analyza_revitalizace_repozitare_v1.0.docx
|   +-- revitalizacni_plan_v1.0.docx
|
+-- firmware/              # Zdrojový kód ESP32
|   +-- ds18b20_monitor/   # T02 -- teplota heatsinku (MVP #1)
|   +-- modbus_telemetry/  # T03 -- Modbus pres MAX3232
|   +-- security_perimeter/# PIR + weight sensor + ESP32 deep sleep
|   +-- bms_monitor/       # T05 -- JK BMS pres JST PH TTL
|   +-- climate_station/   # BMP180 teplota/tlak v mistnosti
|
+-- hardware/              # Schemata, BOM, pinouty
|   +-- bom.md             # Master BOM (import z master_inventory.md)
|   +-- pinout_stridac.md  # RJ45->MAX3232->ESP32 wiring
|   +-- pinout_bms.md      # JST PH 2.0mm wiring
|   +-- ds18b20_wiring.md  # D1 mini + DS18B20 shield schema
|   +-- schematics/        # Kicad / draw.io schema
|
+-- cloud/                 # GCP infrastruktura
|   +-- cloud_run/         # Cloud Run servis
|   +-- cloud_storage/     # Bucket struktura
|   +-- telegram_bot/      # Telegram notifikace
|   +-- dashboard/         # Grafana/Looker template
|
+-- tests/                 # Testy (loopback, RAW_FIRST)
|   +-- test_modbus.py
|   +-- test_ds18b20.py
|   +-- test_bms.py
|   +-- test_data/         # Vzorky Modbus/BMS dat
|
+-- data/                  # Vzorová data (logy, konfigurace)
|   +-- modbus_registers_sample.csv
|   +-- ds18b20_log_sample.csv
|   +-- bms_log_sample.csv
|
+-- images/                # Fotky, schemata

# 4. Fáze revitalizace

## Fáze 0: Konsolidace (den 1)

git fetch origin Docs && git checkout -b Docs origin/Docs

Zkopírovat dokumenty z Docs do /docs/

Merge Docs do main: git checkout main && git merge Docs

Smazat Docs branch (obsah v /docs/)

Vytvořit cílovou adresářovou strukturu

Importovat .ai_state.json z IOT/ (session state)

Vytvořit AGENTS.md pro tento repozitář

Rozšířit README o nový scope + strukturu

Commit: "fáze 0: konsolidace struktury"

## Fáze 1: IoT MVP (den 1-3)

Cíl: Ověřit funkčnost základních IoT komponent. Binární MVP = "data v sériovém terminálu."

| ID | Úkol | Priorita | Zdroje | Binární MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T02 | DS18B20 + D1 mini teplota heatsinku | CRITICAL | IOT/report_incident.md §7.6 | Teplota v sériovém terminálu každou sekundu |
| T03 | MAX3232 + ESP32 Modbus telemetrie | HIGH | IOT/registers-map.md, Stridac/README.md | Raw Modbus data z POW měniče |
| T05 | JST PH kabel pro BMS (objednat) | MEDIUM | IOT/metodika_v3.md §Fáze4 | Kabel fyzicky na stole |

## Fáze 2: Firmware vrstva (den 4-10)

Cíl: ESP32 firmware pro každý subsystém. Všechny komponenty pod jednotným ESPHome frameworkem.

| Modul | Funkce | ESP | Senzor | ESPhome config |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ds18b20_monitor | Teplota heatsinku | D1 mini (ESP8266) | DS18B20 | OneWire, 55/65/75°C alarm |
| modbus_telemetry | Modbus master | ESP32 mini-kit | MAX3232->RJ45 | modbus_controller, 2400 baud |
| bms_monitor | TTL BMS read | ESP-01S | JK BMS JST PH | UART, 0x4E 0x57 frame |
| climate_station | Teplota/tlak | D1 mini (ESP8266) | BMP180 | I2C, 0x77 addr |

## Fáze 3: Security perimetr (den 11-20)

Implementovat PIR senzor (RCWL-0516) pro L1 wake detection

Weight sensor kalibrace v terénu (threshold >40 kg)

ESP32 deep sleep režim (target <1 Wh/den)

Siréna (zvukové odstrašení) — 200mA přes DC-DC měnič

Testovací scénáře: simulace zvěře vs. člověka

Teplotní drift testy (-7°C až +20°C)

## Fáze 4: Cloud vrstva + notifikace (den 21-30)

ESP32 -> GCP Cloud Run -> Cloud Storage pipeline

Telegram bot pro fault/ alarm notifikace

Unified dashboard (Looker Studio / Grafana)

Merge pipeline: BMS + Modbus + DS18B20 do hourly datasetu

Alarm escalation: 55°C varovani -> 65°C kriticke -> 75°C shutdown

# 5. Import mapa — co odkud přinést

| ID | Zdrojový artefakt | Cílové umístění | Účel |
| --- | --- | --- | --- |
| I01 | IOT/.ai_state.json | / | Session state s T01-T07 |
| I02 | IOT/report_incident.md | /docs/ | Incident report v2.1 |
| I03 | IOT/metodika_v3.md | /docs/ | Metodika LLM-assisted vývoje |
| I04 | IOT/Stridac_POW-HVM3.2H-24V/README.md | /firmware/modbus_telemetry/ | ESPhome config |
| I05 | IOT/Stridac_POW-HVM3.2H-24V/registers-map.md | /hardware/ | Modbus register mapa |
| I06 | Source_raw/master_inventory.md | /hardware/bom.md | Master BOM modulů A-D |
| I07 | Source_raw/profil_operatora_RAG_v2.md | /docs/ | Kognitivní profil + stack |
| I08 | Source_raw/Outpost-2026-fyzicko-enviromentalni-profil.md | /docs/ | Enviro profil lokality |
| I09 | Source_raw/Soupis_technickeho_vybaveni_outpost.md | /hardware/ | Technický soupis |
| I10 | IOT/metodika_v1.md | /docs/ | Historická verze metodiky |
| I11 | IOT/metodika_v2.md | /docs/ | Čistá verze metodiky |
| I12 | IOT/index_IOT.md | /docs/ | Context index IOT složky |

# 6. Graf závislostí (task dependencies)

F0.1 git fetch Docs branch → F0.2 vytvořit /docs/

F0.3 importovat .ai_state.json → F0.4 AGENTS.md

F1.1 DS18B20 (T02) → žádné závislosti (MVP start)

F1.2 MAX3232 (T03) → RJ45 kabel (blocker, nutno objednat)

F1.3 BMS kabel (T05) → JST PH kabel (blocker, nutno objednat)

F2 firmware vrstva → F1 (HW musí být fyzicky funkční)

F3 security perimetr → F2 (ESP32 deep sleep framework)

F4 cloud vrstva → F1 + F2 (data musí proudit)

F4 telegram bot → F3 (alarm jako trigger notifikace)

# 7. Identifikované blockery a řešení

| ID | Blocker | Dopad | Řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| B01 | RJ45 kabel pro Modbus | Blokuje T03 (telemetrie měniče) | Objednat z GME/Laskakit (běžný STP kat.5e) |
| B02 | JST PH 2.0mm 4pin kabel | Blokuje T05 (BMS monitoring) | Objednat z GME (kód: GME-xxx) nebo AliExpress |
| B03 | Náhradní NTC 10kΩ termistor | Blokuje opravu NTC na H-bridge | Objednat z GME (B=3435 nebo 3950) |
| B04 | Chybí oscilloscope | Detailní diagnostika Rds(on) | Low priorita — DS18B20 poskytne dostatečná data |

# 8. Hardware BOM (co je / co chybí)

| Modul | Komponenta | Status | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| T02 | DS18B20 shield | ✅ k dispozici | Na Wemos D1 mini shield |
| T02 | Wemos D1 mini (ESP8266) | ✅ k dispozici | 1 ks |
| T03 | MAX3232 TTL-RS232 | ✅ k dispozici | Jako shield |
| T03 | ESP32 mini-kit | ✅ k dispozici | 1 ks |
| T03 | RJ45 kabel | ❌ chybí | Nutno objednat |
| T05 | JK BMS | ✅ v provozu | JST PH konektor |
| T05 | JST PH 4pin kabel | ❌ chybí | Nutno objednat |
| T04 | NTC 10kΩ (B=3950) | ❌ chybí | Náhradní díl |
| BMP180 | BMP180 shield | ✅ k dispozici | Pro klimatickou stanici |
| ESP01 | ESP-01/01S | ✅ k dispozici | Pro BMS TTL |

# 9. AGENTS.md — návrh agentních pravidel

# AGENTS.md — outpost_security_perimeter (Outpost IoT Hub)

## Scope
Off-grid IoT monitoring, security perimeter, and automation for Outpost 2026.
Covers: DS18B20 temp monitoring, Modbus telemetry, JK BMS, PIR+weight detection, GCP cloud pipeline.

## Directory structure
Refer to `README.md` §2 for current directory layout.

## Task management
- .ai_state.json contains all active tasks (T01-T07) with priorities and dependencies
- Update .ai_state.json after completing any task
- Each task must have a binary MVP criterion

## Import rules
- IOT/ is the primary development folder for IoT prototyping
- Source_raw/Outpost_kontext_master is the RAG context source
- Keep hardware BOM in /hardware/bom.md
- All firmware belongs in /firmware/

## Communication
- Czech primary, English for code comments
- Report progress in AGENTS.md after each phase

# 10. Monitorovací metrika úspěchu

| Fáze | Metrika | Cíl | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 | Počet commitů | >10 | den 1 |
| F0 | Adresářová struktura | >=15 podadresářů | den 1 |
| F1 | DS18B20 v sériovém terminálu | Binární MVP | den 3 |
| F1 | Modbus data v terminálu | Binární MVP | den 3 |
| F2 | Firmware modulů | >=4 ESPHome konfigurace | den 10 |
| F3 | Weight sensor kalibrován | Thresold test pass | den 20 |
| F4 | Telegram notifikace | Fault alert dorazí | den 30 |

Celkový odhad: ~30 dní (F0-F4), ~20 commitů, 3 blockery (kabely), P(úspěch)=0.91 (viz analyza_revitalizace_repozitare_v1.0.docx)

— Konec dokumentu —